|  | УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 г. № 398/251 |
| --- | --- |

|  | Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края |  |
| --- | --- | --- |

| РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |
| --- | --- |
| отчет о нир | Концепция пространственного (территориального) развития Александровского муниципального округа Ставропольского края |

Нижний Новгород – Александровское

2021 год

Научно-исследовательский институт «Земля и город»

УТВЕРЖДАЮ

Глава Александровского МО

Маковская Л.А.

«_____»____________________

_________________________г.

отчет о выполнении научно-исследовательской работы

Концепция пространственного (территориального) развития

Александровского муниципального округа Ставропольского края

Генеральный директор 		____________________________		 П.И. Комаров

подпись, дата

Технический директор		____________________________		 А.С. Белихов

подпись, дата

Нижний Новгород – Александровское

2021 год

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Начальник проектного 
управления № 2			____________________________		 И.В. Курбатов

подпись, дата

Начальник 
отдела проектирования № 4	____________________________		 Т.Н. Крылова

подпись, дата

И.о. ведущего инженера 
отдела проектирования № 4	____________________________		 Е.И. Овчинников

подпись, дата

Инженер 
отдела проектирования № 4	____________________________		 А.М. Носкова

подпись, дата

Инженер
отдела проектирования № 4	____________________________		 М.А. Пазина

подпись, дата

отчет о научно-исследовательской работе

Концепция пространственного (территориального) развития

Александровского муниципального округа Ставропольского края

Отчет 53 с., 7 источников.

ОТЧЕТ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО) РАЗВИТИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Объектом исследования является Александровский муниципальный округ Ставропольского края.

Цель работы – разработка Концепции пространственного (территориального) развития, как основы Генерального плана и Правил землепользования и застройки Александровского муниципального округа Ставропольского края.

В процессе работы проводился анализ законов Российской Федерации, проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных актов субъекта Российской Федерации, местного самоуправления, а также анализ ранее разработанной градостроительной документации. Были выявлены основные проблемные вопросы, связанные с нормативной базой местного самоуправления.

В результате проведенного исследования предложена технология разработки генерального плана и градостроительного зонирования, в соответствии с которой будут разработаны карты материалов по обоснованию и утверждаемой части генерального плана, а также карты градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки.

В разрабатываемые Генеральные планы и Правила землепользования и застройки будут внесены изменения и дополнения, предусмотренные в Концепции пространственного (территориального) развития.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том исходных данных | - |
| 2 | Отчёт о результатах научно-исследовательской работы «Концепция пространственного (территориального) развития Александровского муниципального округа Ставропольского края» | - |
| 3 | Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа Ставропольского края | - |
| Графическая часть |  |  |
| 4 | Модель пространственного и градостроительного развития муниципального округа | М 1:50 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	10

ВВЕДЕНИЕ	11

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	15

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО) РАЗВИТИЯ	16

1.1 СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ. АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ и градостроительного зонирования	16

1.1.1 Анализ исходной информации	16

1.1.2 Проблемные вопросы, связанные с нормативно-правовой базой	16

1.2 КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ	17

1.2.1 Соотношение решений в системе территориального планирования и градостроительного зонирования	17

1.2.2 Технология разработки градостроительного зонирования	19

1.2.2.1 Построение схемы существующего землепользования	20

1.2.2.3 Построение схемы градостроительного зонирования. Основа архитектурно-планировочных решений	21

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	23

РАЗДЕЛ 3. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	27

3.1 Объекты федерального значения	27

3.2 Объекты регионального значения	27

3.3 Объекты местного значения	33

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ муниципального образования НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	36

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	36

1.1 Описание положения муниципального образования	37

1.2 Существующая планировочная организация	38

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ	41

2.1 Климат	41

2.2 Рельеф и геологическое строение	44

2.3 Гидрография и гидрологические условия	47

2.4 Минерально-сырьевые ресурсы	48

2.5 Лесные ресурсы	48

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ муниципального образования НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	53

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Генеральный план: Документ территориального планирования, который определяет перспективное состояние территории и систему долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами;

Градостроительная деятельность: деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;

Градостроительное зонирование: Зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Градостроительный регламент: Устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории: Осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

Зоны с особыми условиями использования территорий: Охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Нормативы градостроительного проектирования: Совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Правила землепользования и застройки: Документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

Территориальные зоны: Зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

Территориальное планирование: Планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

Устойчивое развитие территорий: Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Функциональные зоны: Зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

Элемент планировочной структуры: Часть территории муниципального образования (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГП: Генеральный план;

Концепция: Концепция пространственного (территориального) развития;

МО: Муниципальное образование;

Правила, ПЗЗ: Правила землепользования и застройки;

Проект: Разработка системы градостроительной документации Александровского муниципального округа Ставропольского края;

РФ: Российская Федерация;

СТП: Схема территориального планирования;

ФЗ: Федеральный закон.

ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является Александровский муниципальный округ.

Концепция пространственного (территориального) развития разрабатывалась в рамках проекта «Разработка системы градостроительной документации Александровского муниципального округа Ставропольского края в составе: местные нормативы градостроительного проектирования, генеральный план, правила землепользования и застройки»

(далее – Проект), который выполняется научно-исследовательским институтом «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом б/н от 28 июня 2021 г. по заданию администрации Александровского муниципального округа.

Основные цели разработки Концепции пространственного (территориального) развития:

- научное обоснование градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений, в том числе для обеспечения:

- реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, в части создания условий для прорывного социально-экономического развития муниципального образования, увеличения численности и повышения уровня жизни населения муниципального образования, создания комфортных условий для проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя муниципального образования через систему национальных проектов;

- реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части подготовки и согласованности решений документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования;

- реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон;

- реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 2236-р, в части повышения качества сведений, содержащихся в ЕГРН;

- реализации поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС в части синхронизации решений документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также приведения правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540;

- реализации Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части подготовки сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон в соответствии со статьями 23 и 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- реализации Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» в части устранения противоречий сведений государственного лесного реестра и ЕГРН;

- реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий.

- повышение качества и уровня эстетического восприятия общественных пространств, а также качества жизни населения за счет формирования современных, согласовывающихся с исторически сложившейся застройкой, благоустроенных, способствующих самореализации и отдыху жителей муниципального образования общественных пространств;

- выработка концепции развития общественных пространств муниципального образования.

Постановка проблемы:

- Несогласованность проектных решений утвержденной градостроительной документации и противоречия между документами разных уровней;

- Несоответствие ранее разработанной градостроительной документации муниципального образования действующему законодательству;

- Изменение статуса муниципального образования в 2020 году с муниципального района на муниципальный округ;

- Наличие неэффективно используемых территорий;

- Наличие территориальных зон, границы и градостроительные регламенты которых не обеспечивают размещение объектов федерального, регионального и местного значения.

Концепция пространственного (территориального) развития представляет собой своеобразный организационный проект подготовки местного нормативного правового акта. Разработка Концепции предполагает проведение необходимых подготовительных и аналитических работ. Это могут быть исследования экономического состояния, процедур и правовой обоснованности действующей системы регулирования, планировочного развития территории и др. и на их основе - подготовка нескольких ключевых решений. Эти предложения в составе Концепции представляются в администрацию и после одобрения закладываются в основу генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования.

Необходимость Концепции вызвана следующими причинами.

Во-первых, разработка Генеральных планов и Правил землепользования и застройки требует значительного времени и усилий большого количества специалистов. Для того чтобы этот труд был максимально эффективным, требуется постоянная сверка правильности выбранного пути, получение промежуточных согласований. Здесь можно найти прямую аналогию с разработкой больших архитектурных проектов, которые также осуществляются в несколько стадий, для согласования интересов участников и минимизации риска неудачи проекта в целом.

Во-вторых, Концепция необходима для выявления актуальных, первостепенных действий, которые требуют территориального планирования и градостроительного регламентирования. Поскольку задач всегда много, а различные группы, влияющие на развитие муниципального образования заинтересованы в принятии разных, иногда противоречивых, решений, то необходимо отобрать и согласовать те решения, которые в большей степени соответствуют интересам сообщества на данном этапе и находятся в области возможного компромисса.

В-третьих, территориальное планирование и градостроительное зонирование нуждается в формальном и содержательном соотнесении с действующими документами, определяющими долгосрочные цели развития территории. Еще более важно, что градостроительное зонирование должно служить инструментом реализации этих целей. Однако переносить решения из них в правила землепользования и застройки можно только определенным способом, который и предусматривается в Концепции.

Основным плановым документом, фиксирующим долгосрочные решения по развитию муниципального образования, является генеральный план. Правила землепользования и застройки разрабатываются на основе генерального плана и следуют принятым в нем решениям.

Вместе с тем «механистический», буквальный перенос всех решений из генерального плана в правила землепользования и застройки по использованию земельных участков и иной недвижимости или, например, по размещению перспективных транспортных магистралей, невозможен.

Настоящим Проектом будут вестись работы по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки поэтапно. В целях разработки современного Генерального плана и Правил, и как следствие решительного перехода на систему градостроительного регулирования, разработка Концепции пространственного (территориального) развития перед началом работ является верным решением по следующим причинам:

- Концепция обосновывает тезисы развития в генеральном плане и последующей градостроительной документации как по конкретным решениям, так и в соответствии со стратегиями развития. Концепция показывает, что из генерального плана может быть перенесено в Правила и насколько предлагается «удалиться» от решений ранее разработанной градостроительной документации. Тем самым она служит средством приспособления генерального плана к текущим тенденциям и эффективному решению проблем, стоящих перед органами местного самоуправления.

- Концепция обеспечивает легитимность градостроительным решениям, используемым в системе градостроительного зонирования. Она позволяет не только показать местному сообществу и местной власти, по какой стратегии работает система градорегулирования, но и обеспечить формально-правовое требование следования перспективным планам развития.

В техническом отношении концепция призвана решить следующие основные задачи:

- показать основные итоги анализа текущих тенденций в муниципальном образовании, особенности региональной и местной нормативно-правовой базы регулирования землепользования и застройки, выявить и ранжировать основные проблемы, стоящие перед местным самоуправлением;

- предложить администрации общие установки на совершенствование системы территориального планирования и градостроительного зонирования, регулирования землепользования и застройки;

- наметить стратегические направления развития экономики, социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства;

- выявить пространственную структуру сложившегося муниципального образования и на этой основе представить генерализованную схему градостроительного зонирования.

- определить позиции и решения генерального плана, которые должны быть перенесены в правила землепользования и застройки, и решения, которые пока не должны использоваться в Правилах, не нарушая при этом преемственности реализации всей градостроительной документации.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Схема территориального планирования Александровского муниципального района разработана и утверждена в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Решение Совета Александровского муниципального района Ставропольского края № 476/103 от 23 декабря 2011 г.).

В 2020 году в соответствии с законом Ставропольского края № 1-кз от 31 января 2020 г. муниципальные образования Александровского района были преобразованы путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование Александровский муниципальный округ Ставропольского края.

Научно-исследовательская работа по разработке системы градостроительной документации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Проект) выполняется Обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом б/н от 28 июня 2021 г. по заданию администрации Александровского муниципального округа.

Проект подготовлен в соответствии со статьями 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а также действующей нормативной правовой базой в сфере территориального планирования на территории Российской Федерации и Ставропольского края.

Проект генерального плана Александровского муниципального округа разработан со следующими проектными периодами: первая очередь – 2031 год, расчетный срок – 2041 год.

Комплексная оценка территории и обоснование принятых решений по размещению объектов капитального строительства и мероприятий, связанных с развитием территорий, а также оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов и мероприятий на комплексное развитие территории Александровского муниципального округа будут представлены в материалах по обоснованию Проекта, Том II.

Графические материалы Проекта выполняются в геоинформационном программном продукте MapInfo с использованием подосновы М 1:50 000. Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Материалы Концепции содержат:

- комплексную оценку территории Александровского муниципального округа и принятых градостроительных решений;

- структурную модель пространственного и градостроительного развития округа.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО) РАЗВИТИЯ

1.1 СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ. АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ и градостроительного зонирования

1.1.1 Анализ исходной информации

Концепция пространственного (территориального) развития по вопросам правового регулирования землепользования и застройки готовится на основе анализа законов Российской Федерации, проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных актов субъекта Российской Федерации, местного самоуправления, а также практики применения нормативных правовых актов в части процедур градорегулирования.

Точный перечень, а также анализ исходных данных представлен в «Отчете по сбору исходных данных». Как и разработка Концепции, сбор и систематизация исходных данных является частью научно-исследовательской работы по Проекту.

При этом на предмет проектных предложений особо тщательно изучаются государственные, целевые, комплексные программы Ставропольского края, федеральные целевые программы, стратегии и концепции развития, документы территориального планирования Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального округа.

Нормативно-законодательная база в области стратегического развития рассчитана, в основном, на срок не более 2025 года, что не покрывает даже первую очередь разработки Проекта. Поэтому для определения проектных мероприятий на первую очередь и на расчетный срок будут использоваться положения действующей СТП Ставропольского края, и ранее разработанной схемы территориального планирования муниципального района с пролонгацией сроков по ранее запланированным, но не реализованным мероприятиям. Также, на основании анализа существующего состояния проектируемой территории, специалистами Института будут предложены мероприятия по развитию.

1.1.2 Проблемные вопросы, связанные с нормативно-правовой базой

Основными причинами выполнения научно-исследовательской работы по подготовке градостроительной документации Александровского муниципального округа является несоответствие документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования действующему законодательству, а именно, Приказу Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

Важным основанием разработки Концепции является обсуждение основных проблемных вопросов и отработки механизмов их решения со всеми заинтересованными лицами. Это, прежде всего, первые лица администрации муниципального образования и депутаты представительного органа власти местного самоуправления, специалисты управления архитектуры и градостроительства, а также структурных подразделений и отделов администрации. Кроме того, важнейшая информация и обсуждение проблем поступает, так сказать, с другой стороны процесса - от предпринимателей, представителей крупного и малого бизнеса, общественных организаций и жителей. Наконец, третья сторона, с которой ведется обсуждение правовых норм и процедур – различные согласовывающие и управленческие организации, влияющие на процесс предоставления прав на земельные участки, выдачу разрешений и другие процедуры. К этим субъектам относятся различные управления и ведомства экологического контроля, управления охраны памятников истории и культуры, противопожарные службы, представители органа государственной экспертизы.

По результатам анализа территории был выявлена основная проблема, а именно несоответствие существующей градостроительной документации действующему законодательству (после изменения статуса муниципальных образований Александровского района ранее разработанная градостроительная документация фактически является недействующей (генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений, схема территориального планирования Александровского района).

Для решения данной проблемы специалистами Института будет разработана градостроительная документация в соответствии с ранее разработанными ГП, ПЗЗ и СТП, а также в соответствии с современными нормами градостроительства, что приведет к скорейшему утверждению проектов и как следствие к дальнейшему развитию муниципального образования в области градостроения.

1.2 КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

1.2.1 Соотношение решений в системе территориального планирования и градостроительного зонирования

Территориальное планирование и градостроительное зонирование нуждается в формальном и содержательном соотношении с действующими в муниципальном образовании плановыми документами, определяющими долгосрочные цели его развития, прежде всего с генеральным планом. Одна из главных задач градостроительного регулирования состоит в реализации долгосрочных целей развития территории. Это осуществляется путем допущения и поддержки строительных и других действий, лежащих в русле установленных целей, и недопущения предложений инвесторов, противоречащих или отклоняющихся от намеченных целей. Таким образом, в системе регулирования постепенно достигается конечный результат за счет суммирования и кумулятивного эффекта действий, осуществляемых разными собственниками.

Градостроительное регулирование фактически должно следовать двум противоречивым требованиям:

первое – территориальное планирование и градостроительное зонирование должно воспроизводить основные решения генерального плана развития территории и, что еще более важно, служить инструментом реализации этих решений;

второе - следование документу территориального планирования (генеральному плану) не может быть полным и безусловным, поскольку эти документы имеют разное назначение и целеполагание.

Рассмотрим цели и функции каждого из этих документов и, соответственно, их планировочные особенности.

1. Генеральный план сегодня – это документ, предназначенный для пользования небольшим кругом лиц – специалистов.

Горизонт планирования рассчитывается как минимум на 10 -15 лет, а в отдельных случаях этот горизонт отодвинут до 20 лет. Эти решения далеко не всегда имеют реальную ресурсную и социальную базу реализации, необходимость реализации большинства решений остаются абсолютно неопределёнными.

2. Правила землепользования и застройки исходят из иной логики. Как местный нормативный правовой акт они регламентируют и регулируют текущие, сегодняшние права собственников и местного сообщества в целом на использование недвижимости – земельных участков, квартир, гаражей, домов, помещений, мелких и крупных частных, муниципальных и государственных предприятий. Решения, которые должны приниматься в правилах, должны соответствовать нынешним интересам субъектов градостроительной деятельности (физических и юридических лиц) или, в лучшем случае, ближайшим тенденциям их развития. В этом случае недвижимость сохранит или преумножит свою стоимость, а деятельность будет эффективной. Поэтому планировочные решения в правилах не могут безоглядно воспроизводить перспективные и необеспеченные ресурсами решения генерального плана. Это означало бы, что им был бы придан правовой статус, который незаконно, в нарушение Гражданского кодекса, ущемлял бы права нынешних собственников.

В связи с этим решения генерального плана не могут быть механически, целиком перенесены в правила землепользования и застройки. Основной чертеж и схему функционального зонирования территории из генерального плана «переносят» в Правила и на этой основе разрабатывают градостроительные регламенты использования участков и другой недвижимости. Такие действия недопустимы, противоречат логике градостроительного регулирования в демократическом обществе с рыночной экономикой, в условиях конституционного права защиты собственности на недвижимость и идеологии не причинения вреда их имуществу и экономической деятельности.

Расхождения между генеральным планом и градостроительным зонированием должны стать предметом выявления и обсуждения. Методически связь построения карты градостроительного зонирования и схемы перспективного градостроительного развития населенных пунктов в генеральном плане предлагается осуществлять двумя путями.

Во-первых, перспективные и текущие решения по планировочному структурированию территории должны опираться на единую картину исходной существующей пространственной организации. Другими словами, и генеральный план, и схема градостроительного зонирования в своей планировочной основе должны отталкиваться от одного источника – существующей пространственной организации территории, а не трансформироваться из планировочного документа в документ градорегулирования «напрямую».

Во-вторых, в схему градостроительного зонирования должны переходить, прежде всего, те решения генерального плана, которые совпадают с ближайшими тенденциями развития сообщества, должны быть выгодны текущим интересам конкретных субъектов. Тогда появляется надежда, что собственников можно будет подвигнуть на некоторые конструктивные действия. По этим же причинам иногда возникает необходимость принимать решения, не содержащиеся в генеральном плане, но, по существу, представляющие некоторые «промежуточные» действия по отношению к долгосрочным решениям. И, наконец, часть решений генерального плана, оставаясь справедливой в отдаленной перспективе, должна переносится в карту градостроительного зонирования только по мере их актуализации, т.е. появления ресурсообеспеченных программ и принятия соответствующих решений местной властью.

Таким образом, разработку карты градостроительного зонирования как части нормативного акта местного самоуправления для целей градостроительного регулирования предлагается осуществлять на основе четырех взаимосвязанных требований:

- максимально точного отражения существующих, документально зафиксированных прав собственников, пользователей на использование принадлежащих им земельных участков и другой недвижимости;

- принятия градостроительных регламентов и зон их действий на основе текущих тенденций развития экономики, сообщества и недвижимости;

- решения, закладываемые в Правила, должны учитывать долгосрочные цели развития городского сообщества, зафиксированные в документах территориального планирования и служить механизмом их реализации;

- соответствие требованиям действующего законодательства, в том числе в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Приоритеты в принятии решений при разработке правил землепользования и застройки отражены в указанной выше последовательности принятия решений – градостроительное зонирование не предполагает радикальных изменений в правах собственников и инвесторов на использование и развитие недвижимости. Наоборот, градостроительное зонирование предполагает стабильное развитие и осторожный осмысленный выбор радикальных изменений. Градостроительное зонирование действует путем локальных улучшений, которые накапливаются по мере реализации частных проектов, постепенно повышающих качество населенных пунктов и привлекательность муниципального образования.

Такова идеология градостроительного зонирования, которая отображается в технологии разработки соответствующих карт и процедур. Рассмотрим каждую из этих указанных стадий принятия решений последовательно.

1.2.2 Технология разработки градостроительного зонирования

Разделение территории муниципального образования на территориальные зоны и установление градостроительных регламентов для этих зон должно происходить в строгом соответствии с текущими интересами людей и различных групп.  Это существенно отличает основы градостроительного зонирования от планирования и, соответственно, цели и методы построения карт градостроительного зонирования - от схем функционального зонирования территории в генеральном плане.

Влияние градостроительного зонирования (установления градостроительных регламентов) на жизнедеятельность значительно выше, чем долгосрочных плановых документов, поскольку оно конкретно затрагивает их нынешние права и экономические интересы. Если в построении системы градостроительного зонирования учтены интересы собственников и инвесторов, то оно будет работать в нужном режиме - реализовывать намеченные планы, стимулировать экономический рост, повышать эффективность управления. Если этого нет, то зонирование сразу же становится репрессивным инструментом, поскольку будет предписывать права и действия, которые пойдут в разрез с текущими жизненными интересами физических, юридических лиц.

Перспективные и текущие решения по структурированию населенного пункта должны опираться на существующую, реально сложившуюся пространственную организацию. Пространственные решения и проектируемая застройка должны соответствовать представлениям людей об удобной, с их точки зрения, организации жизнедеятельности.

В связи с этим для разработки карт градостроительного зонирования используется иная теоретическая основа и технология, названная неравномерно – районированной моделью пространственной структуры населенного пункта. С ее помощью осуществляется выявление существующей структуры и текущих тенденций в использовании земельных участков и другой недвижимости, а также, построение схемы градостроительного зонирования.

1.2.2.1 Построение схемы существующего землепользования

Описанная выше теоретическая модель используется для выявления сложившейся планировочной структуры и далее для построения градостроительного зонирования территории. Однако прежде чем приступить к выявлению пространственной структуры на основе неравномерно-районированной модели необходимо собрать нужную информацию о землепользовании. Другими словами, необходимо построить схему существующего использования земельных участков в границах местного самоуправления.

Создание схемы опорного землепользования существенно отличается от построения опорного плана при разработке генерального плана населенного пункта. Принципиальное значение приобретает такая важная информация, как сложившиеся границы земельных участков, виды использования или деятельности, осуществляемые на этих участках, иногда, вид существующего права на земельные участки.

Схема существующего землепользования муниципального образования разрабатывалась на основе информации, поступающей из двух источников.

Первый, - это данные по государственному кадастровому учету земельных участков, хранящиеся в соответствующем территориальном подразделении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В кадастровых планах территории отображается следующая информация:

- структура, отвечающая за кадастровую регистрацию.

- кадастровый номер объекта права.

- территориальное расположение.

- площадь и границы.

- обобщающие данные по характеристикам границ исследуемого объекта.

- данные о фактических границах, а также данные о смежных участках в текстовом формате.

- сведения и информация об объекте права об участке в текстовом варианте

- схемы, планограммы и публичные графики, которые отображают границы каждого элемента участка, которые объединены в единый участок

Второй источник информации - органы архитектуры и градостроительства, которые концентрируют информацию о текущих изменениях в использовании участков и объектов капитального строительства. Была предоставлена информация о строительстве, данные об утвержденных проектах планировки и межевания, иные изменения, которые готовятся или уже свершились, но еще не завершены и по тем или иным причинам не прошли регистрацию в учреждении кадастрового учета. Эта информация принципиально важна для установления градостроительного зонирования. По данным органов архитектуры и градостроительства произвелось фиксирование текущей тенденции в использовании территории.

На основе информации из этих источников и была сформирована схема существующего использования земельных участков. Однако, в ходе формирования схемы, были выявлены объективные проблемы.

Во-первых, далеко не все участки на сегодня размежеваны. В муниципальном образовании имеются территории, принадлежащие муниципалитету, или территории, на которых права собственности не разграничены между государством и местным самоуправлением. Например, это участки, не используемые в настоящее время по какому-либо конкретному назначению.

Во-вторых, много собственников, пользователей помещений в зданиях не имеют прав на земельные участки. Например, предприятие или частный предприниматель имеет на первом этаже жилого дома магазин, но, естественно, не имеет прав на окружающий этот дом участок. Поскольку участки в этом микрорайоне не выделены, то вся земля числится по разряду «жилищного использования». Поскольку это помещение функционирует совершенно в другом режиме, то при разработке карты градостроительного зонирования еще необходимо понять, насколько его размещение здесь эффективно и отвечает интересам сообщества.

В-третьих, в ряде случаев имеет место отсутствие точной информации – например, участок зарегистрирован и помечен, но его актуальное использование неизвестно. Чаще всего, такая ситуация складывается на промышленных и коммунально-складских территориях, на которых идет интенсивный процесс деления прав собственности на здания, помещения и участки. Многие предприятия покупают или арендуют объекты и части участков, но не регистрируют их или не указывают при регистрации нового использования.

В этих случаях проводилось дополнительное изучение документов. В конечном счете, фиксировался вид использования так, как он зарегистрирован в официальном документе или - при полном отсутствии таковых - как его определяет сам пользователь, арендатор недвижимости.

Разработанная схема существующего землепользования служит основой для построения карты градостроительного зонирования.

1.2.2.3 Построение схемы градостроительного зонирования. Основа архитектурно-планировочных решений

Схема градостроительного зонирования муниципального образования - это, по существу, изображение пространственной структуры муниципального образования, выявленной на основе неравномерно-районированной модели. На основе перенесенной на карты информации о существующем использовании территории, результатов дополнительных исследований мест концентрации объектов обслуживания, расположения производственных и рекреационных территорий выявляются пространственные единицы населенных пунктов и их внутренняя структура – ядро, коммуникативно-общественные связевые элементы, монофункциональные территории. Каждый из очерченных элементов районированной структуры представляет собой тип среды с определенными свойствами, которые зависят от его положения в этой пространственной структуре. Каждая из таких сред, как уже указывалось в предыдущих главах, характеризуется своим особым уровнем разнообразия, соотношением объектов обслуживания, офисов и жилья. Все эти среды закономерно распределены по территории населенного пункта, изменяются по мере продвижения из центра на периферию.

Границы пространственных единиц населенного пункта и элементов внутри этих единиц составляют «каркас» территориальных зон на карте градостроительного зонирования. Свойства каждого из элементов неравномерно-районированной структуры определяют степень возможного разнообразия, т.е. совмещения разных видов деятельности. Значение же каждого элемента в структуре, уровень его структурной развитости определяет степень многообразия этого места, т.е. длину списка разрешенных видов использования. Точно также основные характеристики среды, такие как плотность застройки, концентрация объектов, маршрутов общественного транспорта, плотность жилых единиц и другие, определяют предельные параметры разрешенного использования, например, предельные (минимальные или максимальные) размеры земельных участков.

На первой стадии проработки карты градостроительного зонирования выстраивается основной каркас населенного пункта – коммуникационно-общественная система с общественным ядром и связевыми элементами. Для каждого фрагмента структуры, в соответствии с вышеперечисленными признаками, конструируются первоначальные градостроительные регламенты - списки и основные параметры разрешенного использования. Поочередно рассматриваются все фрагменты коммуникативно-общественной системы всех пространственных единиц города, начиная с центральной единицы и завершая каркасом периферийных единиц.

В границах общественного ядра формируются зоны преимущественной концентрации объектов обслуживания при минимальном количестве жилья. В связевых элементах офисы, объекты приложения труда непроизводственной сферы располагаются вместе с жильем и обслуживанием на паритетных началах.

Далее рассматривается следующая подсистема – жилье. В границах существующих жилых территорий выделяются жилые зоны. В зависимости от близости участков жилья к коммуникативно-общественной системе определяется плотность жилищного фонда и степень насыщенности жилья объектами обслуживания, иными видами деятельности. На основании этих параметров фиксируется основной тип жилой застройки для каждого из монофункциональных элементов всех пространственных единиц населенного пункта.

Затем по этой же схеме рассматриваются производственные и коммунально-складские территории – чем ближе к каркасу, тем выше степень разнообразия видов деятельности, тем больше доступных коммерческих объектов, офисных видов использования и предприятий по оказанию услуг. Завершается построение схемы рассмотрением рекреационных территорий с особым вниманием к участкам, граничащим с производством и коммуникативно-обслуживающей системой.

Схема градостроительного зонирования отражает наиболее устойчивые, базовые для населенных пунктов градостроительные регламенты использования земельных участков, которые воспроизводят длительный цикл эволюционного развития территории. В ней также учитываются некоторые тенденции текущего развития, которые были заложены при учете объектов и участков, намеченных к застройке или на которых строительство, уже ведется. Далее на основе схемы скрупулезно рассматриваются все участки планируемой территории, подлежащие развитию или, наоборот, консервации. Таким образом получается карта градостроительного зонирования, точно отражающая тенденции развития на ближайшие 2 – 3 года.

Полученная карта градостроительного зонирования утверждается в составе Правил землепользования и застройки.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения Александровского муниципального округа представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения Александровского муниципального округа

| № | Наименование документа | Наименование планируемого объекта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Федеральные государственные программы |  |  |
| 1 | Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. | Реконструкция сооружений водохозяйственных систем Большого Ставропольского канала II - III очереди. Срок реализации – 2020 г. |
| Региональные государственные программы |  |  |
| 2 | Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» (Постановление от 29.12.2018 № 628-п) | Строительство корпуса для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет МДОУ Детский сад № 3 «Аленушка» по адресу с. Александровское, ул. Комарова, 5 до 2021 г. |
|  |  | Строительство корпуса МДОУ Детский сад № 33 «Звездочка» по адресу с. Александровское, ул. Пушкина, 81, до 2021 г. |
| 3 | Краевая адресная инвестиционная программа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Садовое государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Александровская районная больница» до 2021 г. |
| Стратегии |  |  |
| 1 | Стратегия социально-экономического развития Александровского района до 2035 г. | Реконструкция водопроводной сети села Калиновского до 2020 г. |
|  |  | Строительство тепличного комплекса в региональном индустриальном парке «Александровский» до 2026 г. |
|  |  | Строительство завода по переработке и консервированию овощей в региональном индустриальном парке «Александровский» до 2026 г. |
|  |  | Строительство логистического центра в региональном индустриальном парке «Александровский» до 2026 г. |
|  |  | Инвестиционный проект (Выращивание клубники на 3 га земли с обустройством капельного орошения) в региональном индустриальном парке «Александровский» до 2026 г. |
|  |  | Инвестиционный проект (Мелиорация земель с/х назначения) в региональном индустриальном парке «Александровский» до 2026 г. |
|  |  | Инвестиционный проект (Создание орошаемых участков площадью 821,37 га на землях ООО «СХП Среднее» Александровского района Ставропольского края) в региональном индустриальном парке «Александровский» до 2026 г. |
|  |  | Строительство тепличного комплекса, комплекса по производству или переработке сельхозпродукции, логистического центра в с. Саблинское до 2026 г. |
|  |  | Строительство комплекса по переработке сельхозпродукции в с. Александровское 350 м на северо-восток от автодороги «Александровское-Минеральные Воды», напротив производственной базы по ул. Войтика до 2026 г. |
|  |  | Строительство производственного комплекса (базы, логистического центра) в с. Александровское, 40 м. на северо-восток от автодороги «Александровское-Минеральные Воды», напротив производственной базы по ул. Войтика, 150 до 2026 г. |
|  |  | Строительство производственного комплекса по переработке сельхозпродукции, логистического центра в 930 м. восточнее окончания ул. Апанасенко, с. Александровское до 2026 г. |
|  |  | Строительство производственного комплекса (базы, логистического центра) в 110 м. на северо-запад от земельного участка, расположенного по адресу с. Александровское ул. Блинова, 1 А, до 2026 г. |
|  |  | Строительство комплекса по производству и переработке сельхозпродукции, логистического центра, прилегает к ул. Советская, юго-восточная окраина, с. Саблинского, до 2026 г. |
| Муниципальные программы |  |  |
| 2 | Программа «Развитие образования в Александровском муниципальном округе» | Строительство общеобразовательной школы на 696 мест со встроенным плавательным бассейном в селе Александровском до 2026 г. |
|  | Программа « Создание комфортных условий проживания» | Строительство комплексной спортивной площадки в с. Круглолесское до 2021 г. |
| Иные документы |  |  |
| 3 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 700 метров по ул. Пестеля до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 400 метров по ул. Кадырова до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 300 метров по ул. Высоцкого до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 200 метров по ул. Оптимистов ул. Смоленской до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 250 метров по ул. Розовой до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 500 метров по ул. Кленовой до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 560 метров по ул. Ореховой до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 640 метров по ул. Новоселов до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 200 метров по пер. Летнему до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 250 метров по пер. Цветочному до 2025 г. |
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 300 метров по ул. Сиреневой до 2025 г. |
| 4 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры | Капитальный ремонт (реконструкцию) 18, 862 км автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории в с. Александровское до 2025 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) автодороги, протяженностью 4,5 км в с. Александровское, по ул. Больничная до 2020 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) участка автодороги, протяженностью 1,15 км в с. Александровское, по ул. Дубовая до 2025 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) автодороги, протяженностью 2,036 км в с. Александровское, по ул. Виноградная до 2025 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) автодороги, протяженностью 2 км в с. Александровское, по ул. Октябрьская до 2025 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) участка автодороги, протяженностью 0,8 км в с. Александровское, по ул. Первомайская до 2025 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) автодороги, протяженностью 2,5 км в с. Александровское, по ул. Р. Люксембург до 2025 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) участка автодороги, протяженностью 1,3 км в с. Александровское, по ул. Электронная до 2025 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) участка автодороги, протяженностью 0,1 км в с. Александровское, по пер. Речной до 2025 г. |
|  |  | Капитальный ремонт (реконструкция) автодороги, протяженностью 0,35 км в с. Александровское, по пер. Садовый до 2025 г. |
| 5 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры | Строительство плоскостного объекта физкультуры и спорта, с. Александровское, МОУ СОШ №1 |
|  |  | Строительство основания объекта физкультуры и спорта, с. Александровское, МОУ СОШ №16 |
|  |  | Реконструкция стадиона «Юность», с. Александровское, ул. Первомайская, 28а до 2020 г. |
|  |  | Благоустройство (ремонт) набережной Победы в с. Александровское до 2021 г. |
|  |  | Благоустройство дворовых территорий в с. Александровское по улицам: ул. Берегового, 2; ул. Берегового, 4; ул. Берегового, 6; ул. Терешковой, 7; ул. Терешковой, 9; ул. Шаталова, 1; ул. Шаталова, 3: ул. Войтика, 7; ул. Войтика, 14; пер. Речной, 9; ул. Войтика, 17; ул. Войтика, 19; ул. Войтика, 21; ул. Войтика, 23; ул. Войтика, 27; ул. Войтика, 29; ул. Войтика, 31; ул. Войтика, 33; ул. Войтика, 37; ул. Войтика, 39; ул. Калинина, 25; ул. Калинина, 27; ул. Дзержинского, 65; ул. Заводская, 11; ул. Заводская, 13; ул. Заводская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Заводская, 19; ул. Заводская, 21; ул. Заводская, 23; ул. Заводская, 12; ул. Заводская, 14; ул. Заводская, 16; ул. Заводская, 47; ул. Заводская, 49; ул. Заводская, 51; ул. К. Маркса, 42; ул. К. Маркса, 66; ул. К. Маркса, 93; ул. К. Маркса, 95; ул. Калинина, 308; ул. Калинина, 312; ул. Калинина, 314; ул. Калинина, 316; ул. Калинина, 318; ул. Калинина, 320; ул. Калинина, 322; ул. Советская, 94; ул. Советская, 96; ул. Советская, 97; ул. Советская, 98; ул. Советская, 99; ул. Советская, 100; ул. Советская, 102; ул. Красноармейская, 618 б, к. 1; ул. Красноармейская, 618 б, к. 2; ул. Московская, 34; ул. Московская, 40; ул. Московская, 44; ул. Пионерская, 1; ул. Пионерская, 90; ул. Пионерская, 92; ул. Р. Люксембург, 93; ул. Пионерская, 96; ул. Р. Люксембург, 3; ул. Р. Люксембург, 95; ул. Речной, 6; ул. Энгельса, 11; ул. Энгельса, 11а; ул. Энергетиков, 4; пос. Новокавказский: ул. Спортивная, 1А; ул. Спортивная, 3 |

РАЗДЕЛ 3. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1 Объекты федерального значения

При анализе документов территориального планирования Российской Федерации, мероприятий, касающихся Александровского муниципального округа, не выявлено.

3.2 Объекты регионального значения

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение объекта | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергетика | Устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги Александровское - Новоселицкое - Буденновск, км 0+000 - км 0+500 | Александровский муниципальный район, с. Александровское | до 2025 г. | - | - |
|  | Энергетика | Устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды, км 74+000 - км 78+000 | Александровский муниципальный район, с. Александровское | до 2025 г. | - | - |
|  | Водоснабжение | Подводящий водовод из точки врезки на Грушевском водохранилище (Александровский район) в аккумулирующее водохранилище ООО «Ставролен» | Александровский муниципальный район | до 2025 г. | Диаметр – 1200 мм, Протяженность – 120,0 км | Определяется проектом |
|  | Водоснабжение | Строительство северного группового водопровода | Александровский муниципальный район с. Грушевское, с. Калиновское, с. Северное | до 2025 г. | - | - |
|  | Образование | Строительство нового учебного корпуса в МОУ СОШ № 2 и реконструкция имеющегося здания | Александровский муниципальный район | до 2025 г. | 1000 мест | - |
|  | Образование | Реконструкция МДОУ № 10 «Буратино» | Александровский район, с. Александровское, ул. К. Маркса, 5 | до 2025 г. | 60 мест | - |
|  | Здравоохранение | Строительство модульной конструкции фельдшерского пункта | Александровский муниципальный район, с. Розлив | до 2025 г. | 1 объект | - |
|  | Сельское хозяйство | Строительство системы орошения для выращивания овощей в открытом грунте | Александровский муниципальный район, п. Новокавказский | до 2025 г. | Площадь – 663,01 га | Определяется проектом |
|  | Хранение и утилизация ТКО | Мусороперегрузочные станции с элементами сортировки | Александровский муниципальный район, Александровский сельсовет – с. Александровское | до 2025 г. | Мощность до 24 тыс. тонн в год. | СЗЗ – не менее 500 м |
|  | Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | Ликвидация несанкционированной свалки | Александровский муниципальный район, с. Калиновское, на территории бывшего песчаного карьера Координаты 44,877870 42,940298 | до 2025 г. | Объем размещенных отходов 1330, куб. м Масса размещенных отходов 334 т | СЗЗ – 500 м |
|  | Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | Ликвидация несанкционированной свалки | Александровский муниципальный район, с. Грушевское, 1 км на СЗ от с. Грушевского Координаты 44,562008 43,05595 | до 2025 г. | Объем размещенных отходов 1052 куб. м Масса размещенных отходов 263 т | СЗЗ – 500 м |
|  | Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | Ликвидация несанкционированной свалки | Александровский муниципальный район, п. Новокавказский, 1040 м на ЮЗ (от ул. Буденного,44) Координаты 44,34874 43,71188 | до 2025 г. | Объем размещенных отходов 4000 куб. м Масса размещенных отходов 3500 т | СЗЗ – 500 м |
|  | Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | Ликвидация несанкционированной свалки | Александровский муниципальный район, с. Северное Координаты 44,820299 42.849123 письмо 87 от 11.02.2015г. о самовывозе ТКО | до 2025 г. | Объем размещенных отходов 12639 куб. м Масса размещенных отходов 3160 т | СЗЗ – 500 м |
|  | Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | Ликвидация несанкционированной свалки | Александровский муниципальный район, с.Александровское (МУП ЖКХ Александровского р-на) от с.Александровского 1,5 км на СЗ Координаты 44.738473 42.953519 | до 2025 г. | Объем размещенных отходов 1050000 куб. м Масса размещенных отходов 315000 т | СЗЗ – 500 м |
|  | Сельское хозяйство | Организация регионального индустриального парка «Александровский» | Александровский муниципальный район, с. Александровское, ул. Заводская, д. 24 | до 2025 г. | Площадь индустриального парка 101,86 га. Направления специализации: - производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; - производство пищевых продуктов; - производство строительных материалов; - производство прочих импортозаменяющих товаров; - транспортно-логистическое обслуживание. Протяженность 30 км. | Определяется проектом |
|  | Сельское хозяйство | Строительство тепличного комплекса для выращивания томатов | Александровский муниципальный район, с. Александровское, участок 860*500 м. напротив ул. Невского с западной стороны ул. Новоселов (региональный индустриальный парк «Александровский»), 26:18:060501:47 - 430 621 кв. м.; муниципальная собственность Александровского сельсовета | до 2025 г. | Площадь 12 га | Определяется проектом |
|  |  |  |  |  | Вынос магистрального водопровода Мощность/ пропускная способность Д=315 мм Протяженность 2,5 км |  |
|  |  |  |  |  | Строительство газопровода Мощность/ пропускная способность Д 426 мм Протяженность 6,5 км |  |
|  | Сельское хозяйство | Строительство (модернизация) животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров | Александровский муниципальный район, с. Калиновское Кадастровый номер 26:18:030401:1 | до 2025 г. | Производство товарного молока на основе джерсейской породы КРС в объеме 10200 тонн в год | Определяется проектом |
|  | Свободные инвестиционные площадки в области промышленности | Инвестиционная площадка | Александровский муниципальный район, с. Александровское Кадастровый номер 26:18:060468 | до 2025 г. | Площадь - 62700 кв. м Предложение по использованию площадки: строительство производственного комплекса (базы, логистического центра) | Определяется проектом |
|  | Свободные инвестиционные площадки в области промышленности | Инвестиционная площадка | Александровский муниципальный район, с. Александровское Кадастровый номер 26:18:060311 | до 2025 г. | Площадь - 85000 кв. м Предложение по использованию площадки: строительство производственного комплекса (базы, логистического центра) | Определяется проектом |
|  | Свободные инвестиционные площадки в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства | Инвестиционная площадка | Александровский муниципальный район, с. Александровское Кадастровый номер: 26:18:060501:31 | до 2025 г. | Площадь - 85500 кв. м Предложение по использованию площадки: строительство завода по переработке и консервированию овощей и логистического центра | Определяется проектом |
|  | Свободные инвестиционные площадки в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства | Инвестиционная площадка | Александровский муниципальный район, с. Александровское, Кадастровый номер: 26:18:060467 | до 2025 г. | Площадь - 273900 кв. м Предложение по использованию площадки: Строительство комплекса по переработке сельхозпродукции | Определяется проектом |
|  | Свободные инвестиционные площадки в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства | Инвестиционная площадка | Александровский муниципальный район, с. Александровское Кадастровый номер 26:18:060465 | до 2025 г. | Площадь - 87000 кв. м Предложение по использованию площадки: строительство производственного комплекса по переработке сельхозпродукции, логистического центра | Определяется проектом |
|  | Свободные инвестиционные площадки в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства | Инвестиционная площадка | Александровский муниципальный район, с. Александровское, ул. Заводская 22 Кадастровый номер 26:18:060311:9 | до 2025 г. | Площадь - 22000 кв. м Предложение по использованию площадки: переработка сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов и изделий | Определяется проектом |

3.3 Объекты местного значения

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории округа объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № | Вид, назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение объекта | Срок реализации (по годам) | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промышленность | Строительство кирпичного завода | Александровский муниципальный район, с. Калиновское | 2039 год | - | Определяется проектом |
| 2 | Сельское хозяйство | Строительство фермы на 1200 коров в ООО «Надежда» | Александровский муниципальный район, с. Калиновское | 2039 год | Мощность – 1200 голов КРС | Определяется проектом |
| 3 | Сельское хозяйство | Реконструкция фермы на 800 коров СПК колхоз им. И. Л. Войтика | Александровский муниципальный район, с. Александровское | 2039 год | Мощность – 800 голов КРС | Определяется проектом |
| 4 | Хранение и утилизация ТКО | Строительство полигона ТБО | Александровский муниципальный район, с. Александровское | 2039 год | - | Определяется проектом |
| 5 | Сельское хозяйство | Реконструкция фермы на 600 коров в СПКА ПКЗ «Ставропольский» | Александровский муниципальный район, пос. Новокавказский | 2039 год | Мощность – 600 голов КРС | Определяется проектом |
| 6 | Сельское хозяйство | Создание фермы по разведению экзотических птиц (страусов, павлинов, фазанов) «Жар-птица | Александровский район Ставропольского края | 2039 год | - | Определяется проектом |
| 7 | Образование | Реконструкция МОУ СОШ №7 | село Калиновское, Александровский муниципальный округ, улица Глазкова, 208 | 2039 год | - | - |
| 8 | Туризм | Создание охотничьей базы | п. Новокавказский Александровского, на основе имущественного комплекса ООО «Ставропольский конный завод № 170», | 2039 год | - | Определяется проектом |
| 9 | Туризм | Размещение мотоклуба | Александровский муниципальный район, с. Александровское | 2039 год | - | Определяется проектом |
| 10 | Туризм | Создание конноспортивного комплекса «Буцефал» | ООО «Ставропольский конный завод № 170» | 2039 год | - | Определяется проектом |
| 11 | Туризм | Организация туристического агентства ООО «ОРИОН» | Александровский муниципальный район, с. Александровское | 2039 год | - | - |
| 12 | Туризм | Центр психологической поддержки «Александровский Свято – Троицкий источник | Свято-Троицкий источник с. Александровского | 2039 год | - | - |
| 13 | Туризм | Экстрим клуб | Александровский район Ставропольского края | 2039 год | - | - |
| 14 | Здравоохранение | Организация санаторно-оздоровительного комплекса «Линия жизни» | Александровский муниципальный район, на базе о. Солёное | 2039 год | - | - |
| 15 | Газопровод | Строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам: | п.Лесная Поляна, х.Розлив и х.Чепурка (Александровская АГРС); х.Ледохович, х.Петровка (Новокавказская АГРС); | 2039 год | - | Определяется проектом |

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ муниципального образования НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Александровский район образован в 1924 году. Положение в срединной части Ставропольского края, отличающейся относительно благоприятными почвенно-климатическими условиями, предопределило формирование довольно густой сети поселений. В районе насчитывалось 8 муниципальных образований, административно-территориальное устройство представлено 7 сёлами, 4 посёлками, 10 хуторами. Многие населённые пункты относятся к числу старейших в крае (с. Александровское, с. Северное, с. Калиновское, с. Саблинское, с. Круглолесское, с. Грушевское).

В 2020 году в соответствии с законом Ставропольского края № 1-кз от 31 января 2020 г. муниципальные образования Александровского района были преобразованы путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование Александровский муниципальный округ Ставропольского края.

Общая численность населения (постоянного) на 2020 год – 45 709 чел.; занимаемая площадь – 203,8 тыс. га, в том числе сельхозугодий – 188,2 тыс. га, из них пашни – 128,2 тыс. га. Административный центр – село Александровское с населением 24 929 человек – относится к числу старейших населённых пунктов степного Предкавказья. В своё время село было одной из крепостей Азово – Моздокской линии. Основано в 1777 году.  Находится в 110 км от города Ставрополя.

Основные характеристики Александровского муниципального округа приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Общие сведения о территории

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории округа, га | 203 804,56 |
| 2 | Численность населения, чел. | 45 709 |
| 3 | Плотность населения, чел./га | 0,224 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 21 |
| 5 | Расстояние от административного центра до: |  |
|  | г. Ставрополь | 110 км |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Транспортная | Автомобильная дорога регионального значения 07 ОП РЗ 07К-001 «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды» |

Александровский муниципальный округ включает в себя 21 населенный пункт: село Александровское, хутор Всадник, село Грушевское, поселок Дубовая Роща, село Калиновское, хутор Конный, хутор Красный Чонгарец, село Круглолесское, хутор Ледохович, поселок Лесная Поляна, поселок Малостепновский, поселок Новокавказский, хутор Петровка, хутор Розлив, хутор Репьевая, село Саблинское, село Северное, село Садовое, хутор Средний, хутор Харьковский, хутор Чепурка.

1.1 Описание положения муниципального образования

Александровский муниципальный округ расположен в средней части Ставропольского края и является одним из 16-ти муниципальных округов Ставропольского края (в соответствии с Реестром административно-территориальных единиц и территориальных единиц Ставропольского края).

Административный центр округа – с. Александровское. Территория 2693,2 га, численность населения составляет 24 929 чел.

Александровский муниципальный округ граничит на севере с Грачевским, Петровским и Благодарненским городскими округами, на западе – с Андроповским муниципальным округом, на востоке – с Новоселицким муниципальным округом, на юге – с Минераловодским и Георгиевским городскими округами. Описание границ Александровского муниципального округа приведено в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

Описание границ территории

| № | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон о границах: | Границы территории муниципального образования установлены Законом Ставропольского края от 01 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении внешних границ районов Ставропольского края» |
| 2 | Соседние административно-территориальные образования: |  |
|  | север | Грачевский, Петровский и Благодарненский городские округа |
|  | запад | Андроповский муниципальный округ |
|  | юг | Минераловодский и Георгиевский городские округа |
|  | восток | Новоселицкий муниципальный округ |

Положение Александровского городского округа в структуре Ставропольского края представлено на рисунке 4.1.1 (синим цветом).

Рисунок 4.1.1

Положение Александровского городского округа в структуре Ставропольского края

1.2 Существующая планировочная организация

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Александровского округа и позволяет определить принципиальные подходы к организации территории округа, перспективы ее развития, а также выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития.

Также планировочная организация позволяет выделить:

- главные и второстепенные планировочные оси, планировочные зоны и их центры;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры.

Схема планировочной организации территории округа дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных объектов (рек Томузловка, Калаус, Мокрая сабля, Сухая сабля, Терновка, Татарка, Чичера, Горькая, Грязнушка, Дубовка, Мокрый Карамык, Калиновка, Журавка, Горький ручей, Ванючка, Другая, Б.Янкуль).

Основная часть территории муниципального образования представляет собой сельскохозяйственные угодья, преимущественно пахотные земли.

Одна из основных задач Концепции - выработка такой планировочной модели, которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых территорий округа, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

Основными направляющими осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры округа являются: автодороги «Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды», «Александровское - Новоселицкое – Буденновск».

Дальнейшее развитие округа должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего развитие структуры придорожного сервиса вдоль дорог, нацеленной на обслуживание создаваемых в округе рекреационных объектов.

Территориальное и функциональное развитие районного центра с. Александровского и центров бывших муниципальных образований (сельских поселений) предусматривается в соответствии с ранее разработанными генеральными планами.

Развитие малых сельских населенных пунктов на территории округа настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в утвержденных границах.

Развитие системы расселения

В связи ожидаемым ростом численности населения на основе оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуации в муниципальном образовании необходимо предусмотреть территории для жилой застройки в населенных пунктах по всему Александровский району – в основном в с. Александровском. На увеличение численности населения каждого населенного пункта большое влияние должно оказать развитие производственной базы и, как следствие, количества рабочих мест, в связи с реализацией экономической стратегии. Увеличение численности населения повлечет за собой развитие инфраструктуры.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы муниципального образования характеризуются следующими основными факторами и тенденциями:

- наличием широко разветвленной сети муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, часто с небольшими фондами и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и необходимого объема оказываемых ими услуг населению;

- сокращением числа этих учреждений, как следствие структурных изменений отраслей и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов инвестиций в социальную сферу;

- замедлением темпов ввода объектов социальной сферы в эксплуатацию.

В целом современная социальная инфраструктура Александровского муниципального округа, несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Одной из главных целей проекта является формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей округа.

В генеральном плане будут разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории округа.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания в генеральном плане будут использованы следующие принципы:

- учет значения населенных пунктов в системе расселения и их взаимосвязи с другими населенными пунктами,

- количество обслуживания населения,

- характер градообразующей базы населенных мест, особенности их планировочной структуры, приоритеты и перспективы развития,

- максимальное приближение учреждений обслуживания непосредственно к человеку.

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования, состоящего из множества поселений, в условиях района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания округа основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного развития обслуживания;

- предложения по составу и мощности первоочередных объектов обслуживания.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – посещаются каждым клиентом не менее трех раз в неделю;

- объекты периодического пользования – посещаются от двух раз в неделю до трех раз в месяц.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени; окружного центра – центр III ступени. Первичные центры сложились на базе каждого населенного пункта, II ступень обслуживания в центрах бывших поселений, III – в окружном центре.

Иерархия центров различного ранга предусматривает соответствующий набор учреждений социально-культурного обслуживания по подотраслям (здравоохранение, образование, культура, искусство, физическая культура и спорт), определенную зону обслуживания, а также определенную численность обслуживаемого населения.

В генеральном плане будет произведен подробный расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения. Расчет выполняется на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития округа. В результате инвестиционной деятельности возможно развитие дополнительных сфер представления услуг, способствующих повышению уровня привлекательности проектируемой территории.

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

2.1 Климат

По лесорастительному районированию, территория Александровского округа относится к лесостепному району. Климатические признаки округа следует рассматривать с учетом подразделения его на две подзоны: западную, с умеренным климатом, и восточную с более выраженной континентальностью – жарким летом и продолжительными засухами (2 – 3 месяца). Первая подзона характеризуется данными Александровской, вторая – Новоселицкой метеостанций. Краткая характеристика климатических условий округа приведена в таблицах 4.2.1, 4.2.2.

Таблица 4.2.1

Краткая характеристика климатических условий по многолетним наблюдениям Александровской метеостанции

| Месяцы | Средняя темпе ратура в градусах | Количе-ство осадков в мм | Относительная влажность воздуха в 13 часов | Количество засушливых дней | Число дней с умерен-ным ветром | Средняя скорость ветра в м/сек. | Число дней со скоростью более 15 м/сек. | Макси-мальная скорость м/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Январь | 4,6 | 16 | - | - | 19 | 3,0 | 2 | 20 |
| Февраль | 4,1 | 17 | - | - | 16 | 3,1 | 1 | 20 |
| Март | 1,1 | 19 | - | - | 16 | 3,6 | 3 | 20 |
| Апрель | 8,1 | 38 | 56 | 5 | 19 | 3,6 | 4 | 17 |
| Май | 15,2 | 67 | 52 | 5 | 22 | 3,3 | 3 | 20 |
| Июнь | 19,5 | 78 | 50 | 6 | 23 | 2,9 | 3 | 17 |
| Июль | 22,6 | 59 | 48 | 8 | 27 | 2,6 | 3 | 17 |
| Август | 21,8 | 41 | 46 | 8 | 21 | 2,4 | 3 | 12 |
| Сентябрь | 11,2 | 39 | 54 | 3 | 26 | 2,3 | 1 | 17 |
| Октябрь | 9,8 | 27 | 62 | 1 | 22 | 2,7 | 2 | 20 |
| Ноябрь | 3,0 | 31 |  |  | 16 | 3,1 | 1 | 20 |
| Декабрь | 2,0 | 23 |  |  | 21 | 3,0 | 2 | 20 |
| Среднегодо-вое | 8,9 | 459 | - | 36 за период | 248 | 3,0 | 28 | 20 |

Таблица 4.2.2

Краткая характеристика климатических условий по многолетним наблюдениям

Новоселицкой метеостанции

| Месяцы | Средняя темпе ратура в градусах | Количество осадков в мм | Относительная влажность воздуха в 13 часов | Количество засушливых дней | Высота снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | II | III |
| Январь | -4,6 | 14 | - | - | 7 | 8 | 10 |
| Февраль | 4,1 | 15 | - | - | 12 | 11 | 9 |
| Март | 1,2 | 16 | - | - | 5 | 6 | 0 |
| Апрель | 8,7 | 35 | 59 | 4 | - | - | - |
| Май | 15,9 | 65 | 49 | 4 | - | - | - |
| Июнь | 20,4 | 72 | 46 | 7 | - | - | - |
| Июль | 23,7 | 54 | 46 | 14 | - | - | - |
| Август | 22,7 | 41 | 41 | 12 | - | - | - |
| Сентябрь | 11,8 | 36 | 51 | 6 | - | - | - |
| Октябрь | 10,0 | 25 |  | 1 | - | - | - |
| Ноябрь | 3,2 | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | -1,7 | 20 | - | - | 0 | 3 | 6 |
| Среднегодо-вое | 9,4 | 416 | - | 48 за период | 5 за период | 6 за период | 5 за период |

Минимальные температуры воздуха зимой иногда достигают -320, -340, максимальная летом +390, + 410. Самым холодным месяцем является январь, самым теплым – июль. Продолжительность безморозного периода в среднем 178 дней, наибольшая 205, наименьшая 130 дней. Вегетационный период продолжается 220-226 дней.

Первый осенний заморозок в среднем наблюдается 15 октября, самый ранний – 19 сентября и самый поздний – 25 октября.

Последний заморозок весной в среднем бывает 18 апреля. Самый ранний срок прекращения заморозка 2 апреля, самый поздний – 11 мая.

Глубина промерзания почвы, по данным Александровской метеостанции, в среднем составляет 10 см, наименьшая – 8 см, наибольшая – 20 см.

Оттаивание верхнего слоя почвы весной начинается в конце февраля – начале марта. Оттаивание почвы на всю глубину промерзшего слоя происходит в течение 15-20 дней. При ранней весне полное оттаивание почвы наблюдается в середине февраля, а в годы с неустойчивым промерзанием (2-3 года из 10 лет), почва может быть талой и в более ранние сроки, или всю зиму. При холодной и затяжной весне оттаивание почвы задерживается до начала апреля. По данным Александровской метеостанции, весеннее оттаивание почвы в среднем приходится на 10 марта, наиболее раннее – на 12 февраля и наиболее позднее – на 10 апреля.

Одним из важных показателей, характеризующих климат в округе, является влажность воздуха. Основным источником влажности воздуха для территории является приток водяных паров со стороны Черного и Каспийского морей.

Дни с относительной влажностью воздуха 30 % и ниже относятся к засушливым. В отдельные годы атмосферные засухи могут повторяться значительно чаще, чем показано в таблицах 4.2.1, 4.2.2, что причиняет ущерб сельскому и лесному хозяйству. Северо-восточная часть округа больше подвержена засухе, чем юго-западная.

На количество выпадающих осадков существенное влияние оказывает высота местности над уровнем моря. По мере общего падения высот с запада на восток уменьшается и общее количество выпадающих в округе осадков, что подтверждается многолетними данными.

Осадки холодного периода отличаются малой интенсивностью и большой продолжительностью. В теплый период дожди кратковременные, преимущественно ливневого характера. По данным Александровской метеостанции, число дней с ливнями в году семь, из них в июне-июле – четыре. Зимние осадки, в виде снега, крайне неустойчивы.

По данным Александровской метеостанции, число дней со снежным покровом в году 80, из них: ноябрь – 5, декабрь – 17, январь – 22, февраль – 21, март – 14, апрель – 1. Часто повторяющиеся в течение зимы оттепели обусловливают небольшую высоту снежного покрова. Накопление снега наблюдается больше на восточных и северных склонах.

Даты появления и схода устойчивого снежного покрова характеризуются данными таблицы 4.2.3.

Таблица 4.2.3

Появление и сход устойчивого снежного покрова

| Метеостанции | Появление снежного покрова |  |  | Сход снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее | самое раннее | самое позднее | среднее | самое раннее | самое позднее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Александровская | 23.11 | 16.10 | 18.12 | 24.03 | 29.02 | 20.04 |
| Новоселицкая | 30.11 | - | - | 18.03 | - | - |

Реки замерзают в середине декабря, конец ледостава – первая половина марта.

Число дней с метелями, по данным Александровской метеостанции, в среднем 15, из них: ноябрь – 2, декабрь – 1, январь – 3, февраль – 4, март – 3 дня.

С гололедом отмечено 39 дней в году: ноябрь – 4, декабрь – 11, январь – 11, февраль – 6, март – 7.

Гололед отрицательно отражается на древесной растительности и в первую очередь на молодых насаждениях, в которых от ожеледи страдают побеги верхних частей крон.

В некоторых районах округа очень часто и довольно продолжительное время бывают туманы. По данным Александровской метеостанции, в среднем в году с туманами бывает 59 дней, из них: в сентябре – 1, октябре – 5, ноябре – 10, декабре – 13, январе – 13, феврале – 6, марте – 8, апреле – 2, мае – 1. Иногда туманы стоят в течение 10-15 дней.

Господствующими ветрами в округе являются восточные и западные.

Ветры восточных направлений, приходящие из Арало-Каспийской пустыни, являются сухими и знойными в летний период и холодными – в зимний. Эти ветры – главный бич сельского и лесного хозяйства. Иногда эти ветры, называемые «суховеями», дуют продолжительное время.

По данным Александровской метеостанции (западная часть округа), число дней с суховеями в году в среднем 6, из них: в апреле – 2, мае – 2, июне – 1, июле – 1 день.

Суховеи быстро иссушают почву, с ними связано сильное понижение относительной влажности воздуха. Иногда ветры восточного направления дуют с большой силой (15-20 м/сек.), сдувая верхний слой, почвы на открытых, не занятых древесной растительностью площадях.

Ветры западных направлений сравнительно влажные, зимой более теплые, а летом прохладные. С этими ветрами связано выпадение осадков. Средние скорости ветров в районе небольшие 3-4 м/сек.  Наибольшей скорости ветры достигают в весеннее и осеннее время.

Кроме восточных и западных ветров, в округе наблюдаются ветры местного происхождения, особенно в наиболее возвышенной его части, так называемые «Фены». Эти ветры теплые, сухие, дующие сверху вниз по долинам и склонам. Возникают они и прекращаются почти внезапно. «Фены» повышают температуру воздуха в пониженных местах рельефа независимо от времени дня и года. Чаще всего эти ветры возникают по крутому правому берегу реки Калаус, который возвышается на 300-350м. Воздушные потоки, спускаясь вниз по склону, повышают температуру на 3-3,50.

Из других ветров местного происхождения в возвышенной части имеют место «горнодолинные ветры». Это тоже периодические ветры, дующие преимущественно летом. Днем эти ветры дуют снизу-вверх, ночью – сверху-вниз. Такие ветры встречаются по долинам рек Томузловка, Калаус и других.

Приведенные климатические данные свидетельствуют о том, что условия произрастания и возобновления древесной растительности в районе неблагоприятные. Растительность округа страдает от избытка тепла и недостатка влаги.

Основные лесные массивы произрастают в той части края, где среднегодовая температура ниже 8,50, а в районе Калаусского лесхоза она составляет +8,90 и 9,40. Следовательно, этот избыток тепла отрицательно влияет на рост и распространение леса. Грунтовое увлажнение зависит от атмосферного.

2.2 Рельеф и геологическое строение

Рельеф местности представлен отрогами Ставропольской возвышенности (высшая точка – 692 м). Территория округа по характеру рельефа представляет собой сильно пересеченную широко увалистую равнину с ясно выраженным падением на восток и северо-восток. Густая осень глубоких долин и балок с крутыми склонами придает поверхности предгорный тип рельефа, особенно в западной части округа.

Основные лесные массивы расположены на Ставропольской возвышенности, в области предкавказского поднятия. Эта геоморфологическая область получила название «третичного плато», вследствие распространения третичных отложений. Третичные пласты подняты на южной стороне и имеют постепенный уклон к северу и северо-востоку. Глубокими речными долинами Ставропольская возвышенность расчленена на ряд крупных столбообразных гор-останцев. Среди останцев самой высокой частью является 3-я прикалаусская гряда, где отдельные точки достигают высоты 500 и более метров над уровнем моря.

Прикалаусские высоты являются одним из наиболее обширных по площади массивов Ставропольской возвышенности.

Восточный склон прикалаусских высот изрезан почти параллельными балками, разделенными сглаженными водоразделами, что придает местности характер широковолнистой равнины.

По мере продвижения от прикалаусской гряды на восток, местность начинает постепенно понижаться, и у восточной границы средняя высота не превышает 350-400 м.

При удалении на запад, от наибольших высот, местность резко понижается, и в долине р. Калаус отметка над уровнем моря составляет всего 250-300 м.

Сильнопересеченный характер рельефа оказывает влияние на развитие процессов эрозии почв и оползней.

Большая часть Ставропольской возвышенности, в пределах которой расположен округ, сложена из морских отложений третичного периода. Байрачные леса тяготеют к центральной ее части, где особенно большое значение имеют глины, песчаники, известняки-ракушечники. На севере и востоке возвышенности сравнительно узкой полосой выходят ракушечники, конгломераты, континентальные красные глины. В периферической части Ставропольской возвышенности третичные отложения уходят вглубь под толщи четвертичных лессовидных суглинков. В большинстве районов равнинного Ставрополья главной почвообразующей породой являются лессовидные суглинки.

Распределение растительности естественного происхождения находится в тесной зависимости от климатических, почвенных и других условий. Леса растут по склонам балок и носят байрачный характер. Они оттеснены на худшие по рельефу и почвам местоположения.

По данным лесотипологического обследования Калаусского лесхоза, наиболее распространенными почвами в его лесах являются предкавказские и каштановые черноземы, а также темно-каштановые почвы.

В песках, супесях, слабо выветрившихся ракушечниках формируются дерновые почвы.

Темно-каштановые почвы часто заслонены.

Черноземы предкавказские формируются как в плакарных, так и в катаклинальных условиях, в основном под дубравами. В лесах господствуют сухие реже – свежие условия местообитания, поэтому здесь отсутствует активное промачивание. Господствующим является пермацидный тип водного режима, создаются благоприятные условия накопления гумуса в верхних горизонтах. Почвы формируются по дерновому типу почвообразования. Преобладающими материнскими породами являются лессовидные суглинки, известняки – ракушечники и продукты их разрушения (алюминий, делювий).

Карбонатность почвообразующих пород благоприятствует процессам гумификации и нейтрализации органических кислот.

В результате образуются специфические для этой климатической зоны в байрачных лесах лесные черноземы, характеризующиеся некоторой уплотненностью профиля и крупнозернистой структурой.

От предгорных черноземов отличаются более мощным гумусированным горизонтом. Сумма Н+Нр (к) + Рк составляют примерно 110-140 см.

Предкавказские черноземы имеют высокую емкость поглощения, нейтральную реакцию, благоприятные физико-химические и водно-воздушные свойства. Почвы высокого естественного плодородия.

Черноземы предкавказские оподзоленные и выщелочные приурочены к депрессиям, ложбинам стока, западинам. Формируются эти почвы в условиях пермацидного водного режима под дубравами, судубравами.

Оподзоленные и выщелочные черноземы формируют иллювиальный горизонт. В оподзоленных разностях этот горизонт выражен сильнее, в выщелочных – слабее.

Характерной особенностью этих почв в отношении строения минеральной части профиля является некоторая обогащенность и верхностного горизонта окисью кремния и накопление в иллювиальном горизонте окиси алюминия. Оподзоленные и выщелочные почвы хорошо гумусированы, обладают относительно высоким плодородием.

Однако трофность отдельных почвенных разностей варьирует в зависимости от состава и богатства материнских пород, от характера увлажнения и других факторов. Оподзоленные и выщелочные черноземы на песчаниках и грубом аллювии обычно обеднены коллоидной фракцией, имеют высокую водопроницаемость при низкой влагоемкости. Почвы, сформировавшиеся на лессовидных сугулинках и глинах, обладают благоприятными физико-химическими свойствами и водно-воздушным режимом, плодородие их высокое.

Каштановые черноземы по своему морфологическому строению имеют много общего с черноземами предкавказскими средней мощности. Отличительной чертой является более слабая гумусовая окраска с коричневыми и бурыми тенями, меньшая мощность гумусовых горизонтов (70-90 см), меньше выражена зернистая структура, почти отсутствует ореховатость. В структуре появляются элементы комковатости и пылеватости.

По механическому составу каштановые черноземы более грубые песчаные и супесчаные, часто щебенчатые. Содержание физической глины колеблется от 18 до 50%.

Однако высокая емкость поглощения в известной степени указывает на плодородие каштановых черноземов.

Темно-серые оподзоленные почвы формируются под пологом широколиственной древесной растительности, а также при ее разреживании и внедрении травянистой растительности, которая подавляет подзолистый процесс. В составе почвенного гумуса накапливаются гуминовая и ульминовая кислоты, что при наличии кальция содействует структурированию почвы. Эти почвы имеют следующее морфологическое строение. Под лесной подстилкой расположен горизонт темно-серой окраски. Иногда в нижней части выделяется более светлый горизонт, напоминающий подзолистый слой. За гумусово-элювиированным идет иллювиальный горизонт – горизонт скопления коллоидов. Он уплотнен, имеет ореховато-комковатую структуру (у почв легкого механического состава структура выражена слабо). Окрашен обычно этот горизонт в кирпично-бурые тона. Глубина вскипания зависит от почвообразующей породы, но в целом она ниже по сравнению с окружающими черноземами. Количество гумуса в поверхностном горизонте зависит от механического состава.

Темно-серые лесные несмытые почвы суглинистого механического состава обладают высоким естественным плодородием. Плодородие этих почв зависит от степени скелетности.

Каштановые почвы, являясь представителями сухих степей, граничат с южными черноземами, с одной стороны, и с почвами пустынных степей, с другой. Они формируются в разнообразных геоморфологических условиях, на различных породах.

Бедный растительный покров и быстрое его разложение в условиях высоких температур и периодического увлажнения являются причиной того, что в почве накапливается небольшое количество гумуса. В зависимости от степени гумусированности тип каштановых почв делится на три подтипа: темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые. В Ставропольском крае каштановые почвы чаще всего формируются на лессовидных суглинках.

Степень развития профиля каштановых почв находится в прямой зависимости от характера почвообразующей породы. В целом, мощность гумусовых горизонтов меньше, чем у черноземов. Каштановые почвы имеют мощность 50-60 см и содержат гумуса 2,5%; азота 0,15%; фосфора 0,16%.

По сравнению с черноземами в каштановых почвах отношение углерода к валовому азоту становится более узким. Это свидетельствует о процессе органических остатков и мобилизации питательных веществ.

Из-за высокой карбонатности каштановых почв фосфор растительных остатков частично переходит в недоступную для растений форму. Поэтому в первом минимуме по запасам оптимальных веществ в каштановых почвах находится фосфор. Вскипание всегда обнаруживается в пределах гумусированных горизонтов.

Несколько иначе формируются почвы на породах легкого механического состава, а также на карбонатных породах. На породах легкого механического состава, в результате их более глубокого промачивания; СаСо3, легкорастворимые соли в пределах почвенного профиля нередко отсутствуют.

В каштановых почвах содержание гуминовых кислот, как и следовало ожидать, в основном преобладает над фульво-кислотами. Каштановые почвы суглинистого и глинистого механического состава часто бывают солонцеваты и солончаковаты. Солонцеватость обязана натрию, который вытесняя другие катионы, входит в состав почвенно-колоидного комплекса. Образуется плотный иллювиальный горизонт, который при высушивании летом и промерзании зимой сильно растрескивается, разрывая корни растений. Солонцеватые почвы обладают неблагоприятными физико-химическими и водно-воздушными свойствами.

Развитие солонцеватых разновидностей каштановых почв связано с химическим составом материнских пород, с характером и степенью минерализации грунтовых вод и глубиной их залегания.

Несолонцеватые почвы обладают благоприятными физико-химическими свойствами, плодородие их значительно выше по сравнению с солонцеватыми разностями.

Однако плодородие отдельных горизонтов у каштановых почв не равноценно. Плодородие каштановых почв также, как и у черноземов, с глубиной более или менее быстро убывает, достигая на определенной глубине своего минимума, затем в большинстве случаев несколько повышается в горизонте, переходом к породе. У солонцеватых разностей такой закономерности в распределении плодородия не отмечается.

Светло-каштановые почвы отличаются повышенной линией вскипания, более коротким профилем, меньшим содержанием гумуса по сравнению с каштановыми почвами. Среди них чаще всего встречаются засоленные разности.

2.3 Гидрография и гидрологические условия

Территория округа находится в бассейне реки Егорлык. Речная сеть территории представлена небольшими реками: Томузловка, Калаус, Мокрая сабля, Сухая сабля, Терновка, Татарка, Чичера, Горькая, Грязнушка, Дубовка, Мокрый Карамык, Калиновка, Журавка, Горький ручей, Ванючка, Другая, Б. Янкуль. Наиболее крупными из выше приведенных рек является Томузловка и Калаус.

Питание всех рек в основном за счет весеннего снеготаяния, питание их за счет грунтовых вод незначительно. При таком характере питания рекам присуще весеннее половодье, слабый сток во второй половине лета и зимой и некоторое увеличение стока осенью.

Все склоны балок при таянии снега и выпадении осадков служат водосбросом, больших окружающих их безлесных пространств с волнистым рельефом, имеющим скат в направлении балок.

Весеннее половодье и особенно дождевые паводки вызывают внезапный интенсивный подъем уровня в реках и несколько замедленный его спад. Весеннее половодье начинается в среднем в середине марта и даже в феврале; с поздней весной – в конце марта, начале апреля.

Продолжительность весеннего половодья, в зависимости от длительности снеготаяния и площади водосброса, колеблется от нескольких дней до месяца. Вследствие ограниченности грунтового питания и большого испарения, реки в летний период пересыхают на перекатах, превращаясь в цепь небольших бессточных озер.

Русла большинства рек устойчивы. Однако по р. Калаус во время паводков наблюдается значительный размыв берегов и отмелей. Для р. Калаус характерно редкое колебание мутности воды, которая во время паводков достигает до 16 кг/м3 и более.

Все перечисленные выше реки оказывают влияние на увлажнение почв только в пределах своих пойм. Все они берут свое начало в лесных балках.

Территория округа богата родниковыми водами и источниками. Родники расположены в лесных урочищах, они дают начало всем протекающим по округу рекам.

В связи с маловодностью и незначительной глубиной реки с наступлением первых заморозков замерзают, за исключением тех участков, которые расположены вблизи родников.

Из озер в округе имеется крупное озеро «Соленое» площадью 232 га, глубиной 1,1 м, которое находится около с. Северное.

2.4 Минерально-сырьевые ресурсы

Полезных ископаемых, имеющих промышленное значение, в муниципальном округе нет.

Из нерудных ископаемых, пригодных для использования в строительстве, прежде всего, следует отметить камень-песчаник – крупно зернистый крепной породы, запасы которого составляют около 5 млн. кубометров, а также камень – ракушечник, который залегает в горах «Голубинка» и «Красная». Запасы его достигают около 2 млн. кубометров. Камень пригоден для выработки извести. Глина, пригодная для изготовления кирпича, черепицы и гончарной посуды, имеется в неограниченном количестве повсеместно.

2.5 Лесные ресурсы

В соответствии со статьей 23 Лесного кодекса РФ и приказом Рослесхоза от 21.08.2008 № 229 «Об определении количества лесничеств на территории Ставропольского края и установлении их границ» лесничеству на территории округа присвоено наименование Калаусское лесничество. Органом управления территорией лесничества является государственное казенное учреждение «Калаусское лесничество», созданное распоряжением Правительства Ставропольского края от 21.12.2007 № 375-рп «О создании в Ставропольском крае государственных учреждений».

По почвенно-климатическому районированию Ставропольского края часть территории лесничества (Александровский округ) – относится к зоне неустойчивого увлажнения. Распределение их в году неравномерное - с преобладанием летних осадков.

Главной особенностью климата является довольно жаркое лето, умеренно мягкая зима, длительный вегетационный период, господство восточных ветров. Вегетационный период длится 190 дней.

Рельеф восточной части территории лесничества представляет собой высокую равнину, с абсолютными высотами от 100 до 300 м. Это зона каштановых и темно-каштановых почв, преимущественно карбонатных, солонцеватых суглинистого и тяжелосуглинистого механического состава. Для этой территории характерна черноземная степь с байрачными лесами.

Многочисленные, особенно в юго-западной части территории, мелкие речки принадлежат бассейнам рек Кума и Калаус Основными источниками их питания являются грунтовые воды и атмосферные осадки.

Общая площадь лесничества, по состоянию на 01.01.2018 составляет 6516 га, в том числе по участковым лесничествам: Благодарненское - 1234 га, Журавское - 1092 га, Калаусское - 4190 га.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Согласно ст.10 Лесного кодекса РФ, леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Все леса Калаусского лесничества относятся к защитным и подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями.

Выделены следующие категории защитных лесов:

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

б) лесопарковые зоны;

- ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса.

Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий

Характеристика имеющихся на территории лесничества ООПТ и объектов приводится в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4

Характеристика имеющихся на территории лесничества ООПТ и объектов

| № п/п | Статус территории | Наименование | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Государственный природный заказник | Александровский | Кв. 1-24 (Александровское), 1-16,19 (Круглолесское), 9,11-15 (Северное) Калаусского участкового лесничества | 3100,0 |
| 2. | Государственный природный заказник | Новоселицкий | Кв. 1-13 (Журавское) Журавского участкового лесничества | 922,0 |

Все ООПТ имеют статус краевого значения.

Сохранение биоразнообразия планируется осуществлять путем сохранения покрытых лесной растительностью земель в рамках выполнения предусматриваемых настоящим регламентом лесовосстановительных и лесозащитных мероприятий.

Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги и другие объекты, используемые для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в частности квартальные просеки, граничные линии, квартальные и указательные столбы, лесохозяйственные знаки.

Общая протяженность дорог на землях лесного фонда Калаусского лесничества составляет 55,0 км. Из них грунтовых – 55 км, с твердым покрытием 3,1 км. Большинство грунтовых дорог не благоустроено, требует капитального и текущего ремонта.

Специализированных лесовозных дорог в лесничестве нет.

На территории лесничества 9,4 га занимают земли под линейными объектами.

Лесные просеки имеют протяженность 32,0 км, из них заросших, требующих разрубки – 30,3 км.

Объектов переработки древесины в лесничестве нет. Основными потребителями дровяной древесины является местное население.

Виды разрешенного использования лесов

Учитывая то, что леса Калаусского лесничества являются защитными лесами, перечень видов разрешенного использования лесов устанавливаются в соответствии с положениями главы 15 Лесного кодекса РФ, определяющей правовые режимы защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Указанные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими защитными функциями.

Разрешенными видами использования лесов на территории лесничества, в соответствии с действующим законодательством, являются:

-  заготовка древесины;

-  заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ, и иных искусственных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 ст. 6 Лесного кодекса РФ.

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей.

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ муниципального образования НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планируемые для размещения объекты местного значения округа, определенные генеральным планом, должны повлиять на устойчивый экономический рост и комплексное социально-экономическое развитие Александровского муниципального округа посредством:

- создания условий для сбалансированного развития экономики муниципального образования;

- создания условий для развития человека и его профессиональной самореализации;

- повышение качества жизни населения в сельских населенных пунктах, создание комфортных условий проживания, отдыха и воспитания детей.

Для достижения положительного эффекта, как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, на территории муниципального образования необходимо развитие качественной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Развитие инфраструктуры предполагает решение ряда задач:

- развитие системы социальной поддержки населения;

- развитие предоставления услуг;

- рост качества и доступности услуг образования и здравоохранения;

- развитие спорта и массовой физической культуры во всех населенных пунктах муниципального образования;

- сохранение и развитие культурного потенциала;

- ведение интеллектуальной молодежной политики;

- улучшение жилищных условий населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе разработки Концепции пространственного (территориального) развития Александровского муниципального округа Ставропольского края были проведены аналитические исследования процедур и правовой обоснованности действующей системы градостроительного регулирования, планировочного развития территории, проблемных вопросов, связанных с нормативной-правовой базой, на их основе подготовлены несколько ключевых решений. Эти предложения будут заложены в основу Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования.

Разработанная Концепция пространственного (территориального) развития обеспечивает легитимность градостроительным решениям, используемым в системе территориального планирования и градостроительного зонирования. Она позволяет не только показать, как работает система градорегулирования, но и обеспечить формально-правовое требование следования перспективным планам развития. В разрабатываемый генеральный план и правила землепользования и застройки будут внесены изменения и дополнения, предусмотренные новым перспективным планом.

Разработка Генерального плана и Правил, на основе утверждаемой Концепции позволяет продвинуться в решении столь сложной проблемы.  Такой подход открывает возможность привести градостроительное регулирование в соответствие с нынешними правовыми и экономическими требованиями с минимальными затратами, избежать излишне громоздких проектных и согласовательных процедур, сосредоточиться на самых важных, актуальных вопросах жизни местного самоуправления и каждого местного жителя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российская Федерация. Законы. Градостроительный Кодекс РФ [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 декабря 2004 г.: одобр. Советом Федерации 24 декабря 2004 г.]. - Москва: Эксмо, 2017. — 224 с.. - ISBN 978-5-699-95275-5;

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 16 сентября 2003 г.: одобр. Советом Федерации 24 сентября 2003 г.];

Российская Федерация. Законы. Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 апреля 2016 г.: одобр. Советом Федерации 27 апреля 2016 г.];

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков [Текст]: утв. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 - Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.09.2014 № 33995;

ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст]. - Введ. 4 сентября 2001 г – Госстандарт России: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2008. – 18 с.

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание общие требования и правила составления [Текст]. - Введ. 25 ноября 2003 г – Госстандарт России: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 134 с.

Ставропольский край. Законы. Развитие градостроительства, строительства и архитектуры [Текст]: государственная программа: [принята постановлением Правительства Ставропольского края 29 декабря 2018 г. № 625-п].